第一版全局软硬件接口标准 评审意见与修订建议

针对 IW-IF-STD-001 V1.0

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告编号 | IW-IF-STD-001-REV-001（Rev.B 修订稿） |
| 评审对象 | 《第一版全局软硬件接口标准》IW-IF-STD-001 V1.0（2026-09-14 发布稿） |
| 评审日期 | 2026-09-21 |
| 评审单位 | 架构与接口规范单元（第六组第一小组） |
| 评审方法 | 全文条款交叉比对；接口字段偏移与长度核算；CRC16/MODBUS 样例复算；附录与正文一致性检查；单位与取值范围核对 |
| 评审结论 | 有条件通过 —— 接口骨架成立，可直接作为团队基线使用；但须修正 3 项不一致（A 类）、补齐串口载荷定义（B 类）后方可冻结 V1.0 |
| 修订记录 | Rev.A（2026-09-21）：修正 B1 消息条数核算错误（表 8 实为 12 条消息）；A2 首选方案改为表 11 末尾追加，以符合 8.5 节版本规则；C2 风险理由改写为 QoS 匹配失败并调整其版本归类；第三、四、五节及第一节建议相应修订，共 8 处；Rev.B（2026-09-21）：新增 C5（表号体系不完整，全文 30 张表仅 13 张有题注）；第一节问题总数与 C 类计数相应更新为 10 项与 5 项；第一节与第四节的版本建议改为与已发布的单次 V1.1 一致。 |

一、评审结论与总体评价

本次评审共提出问题 10 项：其中必须修正 3 项（A 类）、交付缺口 2 项（B 类）、建议改进 5 项（C 类）。

总体判断：该文档质量高于同类项目预期。命名规则、QoS 分档、坐标轴与单位、安全边界这四套骨架是自洽且可实现的，串口协议的帧结构设计（SOF 同步 + 定长头 + LENGTH 保护 + CRC16 覆盖）符合工程惯例，示例帧经复算完全正确。

主要风险集中在两处：一是 TF 链路与坐标系表存在直接矛盾，二是有 9 条串口消息只列了编号未定义载荷，其中 MCU_HEARTBEAT 是上位机侧唯一的固件健康通道，缺失将直接阻塞本周固件开发。

建议：A 类问题当日修正——A1、A3 属文档一致性修正，与 C1、C3、C4 合并发布 V1.0.1；A2 因新增串口载荷字段，按 8.5 节须随次版本发布。B 类载荷定义由电气动力与底层控制组牵头、接口开发负责人在本周内补齐，与 A2 合并发布 V1.1；C2 改变 /tf 的 QoS 语义，须提 ICR 后随次版本发布。实际发布决定：A1、A3、C1、C3、C4 与 A2 已合并为单次 V1.1 发布，未单独发出 V1.0.1——次版本发布包含补丁级修正不违反 8.5 节，代价只是 V1.0 与 V1.1 之间没有可引用的补丁版本号。B1、B2、C2 三项以 ICR-001／002／003 待办形式在 V1.1 中占位。

二、问题清单

A 类 —— 必须修正（会直接造成联调故障）

A1  TF 链路自相矛盾：camera_depth_optical_frame 的父坐标系两处不一致

位置：第 5.1 节 TF 主链；表 6 坐标系定义

问题：5.1 主链中 camera_color_optical_frame 写作 base_link -> camera_link -> camera_color_optical_frame，但紧接着一行写作 base_link -> camera_depth_optical_frame，即把深度光学坐标系直接挂在 base_link 下；而表 6 中 camera_depth_optical_frame 的父坐标系明确列为 camera_link。两处定义互相排斥，只能保留一个。

影响：TF 树中该 frame 的父节点存在歧义。若实现方按 5.1 挂 base_link，则相机驱动的内参外参与实际安装关系不符，深度图与彩色图将出现配准偏差，直接影响机械臂抓取的目标定位精度。

建议：统一为 camera_link -> camera_depth_optical_frame（RGB-D 两个光学坐标系同源于相机机械安装坐标系，符合相机驱动惯例）。修正 5.1 中该行，表 6 保持不变。

A2  posture_enabled 字段在上位机无数据来源

位置：附录 A.1 SafetyStatus.msg；表 11 SAFETY_STATE 载荷（MSG_ID 0xA3）

问题：SafetyStatus.msg 中定义了 bool posture_enabled，但串口 SAFETY_STATE 载荷中只有 drive_enabled，没有任何对应字段。serial_bridge 节点在把 0xA3 转换为 SafetyStatus 时无法填充该字段。

影响：该字段只能被硬编码为常量，安全监督节点与状态机若依赖它判断站立机构是否使能，将得到错误结论。属于静默失败，不会报错但会产生错误的安全判断。

建议：二选一并写入文档：其一，在表 11 的 SAFETY_STATE 载荷末尾新增 posture_enabled 字段（偏移 16，uint8；载荷由 16 字节增至 17 字节），已定义字段的偏移一个不动，属兼容性新增，按 8.5 节随次版本 V1.1 发布；其二，明确该字段由 StandState 派生，并说明派生规则与超时语义。不建议在偏移 6 处插入并相应后移 fault_bits 及后续字段——那会改变已有字段偏移，按 8.5 节属破坏兼容性改动，须走主版本 V2.0。另需补一条通用约定：现有 fault_bits 起于偏移 6，uint32 未做 4 字节对齐，表 11 与后续载荷表应统一约定解析按小端逐字节拷出，不得依赖结构体自然对齐。

A3  fault_bits 命名空间未定义，两处同名同类型但关系不明

位置：表 12 fault_bits 位定义；附录 A.1 SafetyStatus.msg；附录 A.5 StandState.msg

问题：表 12 定义了一套全局 fault_bits 位（bit0–bit9）。但 SafetyStatus.msg 与 StandState.msg 中同时存在名为 fault_bits 的 uint32 字段，文档未说明二者是否共用表 12 的位定义。

影响：若共用，则 ACTUATOR_LIMIT（bit7）在 SafetyStatus 中的归属不清；若各自独立，则 StandState 缺少位表，固件与上位机将按不同约定解析同一字段名，属于典型的跨组解析错位，排查成本极高。

建议：明确 SafetyStatus.fault_bits 使用表 12 定义；若不希望 StandState 复用，则将其重命名为 stand_fault_bits 并在附录 A.5 中单独给出位定义表，或改为 uint8 枚举以降低歧义。

B 类 —— 交付缺口（会阻塞本周开发）

B1  串口消息载荷定义缺失 9 条

位置：第 6.4 节核心载荷定义；表 8 串口消息编号

问题：6.4 节标题为“核心载荷定义”，但仅给出 3 条消息的载荷：CMD_VEL（0x10）、BASE_STATE（0xA0）、SAFETY_STATE（0xA3）。表 8 共列出 12 条消息，除上述 3 条外其余 9 条均缺乏载荷字段表，固件与串口桥接节点无法实现。

| MSG_ID | 名称 | 缺失内容 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | HOST_HEARTBEAT | “系统模式”如何编码未定（uint8 模式值或带附加参数） |
| 0x11 | CMD_POSTURE | 坐下/站立/保持的命令编码、速度比例、超时字段均未定义 |
| 0x12 | CMD_SOFT_ESTOP | 锁存与解除请求的字段编码未定义 |
| 0x13 | CMD_OUTPUT_ENABLE | 使能位、自检结论字段未定义 |
| 0x7E | ACK_NACK | 6.5 节已给字段，但未明确 ack_seq/ack_msg_id 在无对应命令时的取值约定 |
| 0x81 | MCU_HEARTBEAT | 最紧要：firmware_version、valid_rx_frames、crc_error_frames、timeout_count、last_rx_seq、controller_state 全未定义，而 McuState.msg 要求全部字段 |
| 0xA1 | IMU_STATE | 姿态采用四元数还是欧拉角未定；单位（mrad 或其他）未定 |
| 0xA2 | POWER_STATE | 电压、电流、SOC、温度四者的类型与缩放比例（mV/mA/%/0.1℃）均未定 |
| 0xA4 | ULTRASONIC_STATE | RangeArray 要求 sensor_names 数组，串口侧传感器名称如何传输、数量是否可变未定 |

影响：其中 MCU_HEARTBEAT（0x81）最为紧要 —— 它是上位机侧唯一的固件健康通道，且第 9 章 IF 验收项会核查 CRC 错误计数，缺少载荷定义则固件与验收测试均无法开展。

建议：由电气动力与底层控制组牵头，按 6.4 节已有三张表的格式（偏移 / 类型 / 字段 / 单位与范围）补齐上述 9 条载荷表，并在表中注明缩放比例与未知值哨兵；接口开发负责人同步更新 Appendix A 中相应消息类型。

B2  子系统划分与接口责任表不一致，三个能力无所有者

位置：第 2 章首段；表 3 子系统与接口责任

问题：第 2 章首段称系统由“感知、运动执行、导航、机械臂、语音与任务调度、安全监督、仿真和工程管理八类能力”组成；表 3 仅列出 6 行（机械结构、底层控制、导航、视觉抓取、语音交互、集成测试）。两套命名体系不对应，且安全监督、仿真、工程管理三类在表 3 中无对应的接口所有者行。

影响：速度复用器与安全过滤器的接口所有者在文档中查不到，但 4.5 节又规定安全过滤器拥有最高控制权并可将任意速度命令置零。当一个拥有最高控制权的节点没有明确所有者时，其接口变更将无人负责评审。

建议：统一两处划分口径：或在表 3 中补齐安全监督、仿真、工程管理三行并指定所有者，或修改第 2 章首段使其与表 3 的六类一致。无论哪种，必须明确 speed_mux 与 safety_filter 的所有者归属。

C 类 —— 建议改进（不阻塞冻结，建议一并处理）

C1  Iron 发行版已停止支持，兼容性要求无收益

位置：第 4.1 节环境基线

问题：文档要求“Humble 为集成基线；Iron 节点须证明消息和 QoS 兼容”。Iron 已于 2024 年 11 月结束支持，本文档发布于 2026 年 9 月，为一个已 EOL 的发行版增加兼容性验证负担没有实际价值。

建议：改为“Humble 为集成基线，不要求 Iron 兼容；若需迁移，仅评估 Jazzy 及以上 LTS 版本”。

C2  /tf 采用 SENSOR 档 QoS 存在风险

位置：表 5 全局 Topic 基线，/tf 行；表 4 标准 QoS 配置档

问题：/tf 被指定为 SENSOR 档（BEST_EFFORT，KEEP_LAST 5）。map->odom 与 odom->base_footprint 是定位、导航与 MoveIt 规划的关键链路，best-effort 传输下的丢帧会使 tf2 的 lookupTransform 间歇性失败。更直接的后果在 QoS 匹配：tf2_ros 与 RViz 2 的 /tf 订阅端默认按 RELIABLE 请求，而 SENSOR 档以 BEST_EFFORT 发布，发布端可靠性低于订阅端请求时连接无法建立，ros2 run tf2_tools view_frames 与第 9 章 IF-04 验收会直接失败。

建议：将低频动态 TF（map、odom 相关变换）提升至 STATE 档（RELIABLE，KEEP_LAST 10）；或在文档中说明可丢失的变换范围及订阅端的重试策略。

C3  表号引用错误

位置：表 5 全局 Topic 基线，/tf 行的“频率”列

问题：该列写“按表 7”，但表 7 是串口帧格式，坐标系与频率定义在表 6。属笔误。

建议：改为“按表 6”。

C4  RangeArray 未定义未知距离语义，哨兵值会变成假数据

位置：附录 A.3 RangeArray.msg；表 11 SAFETY_STATE 载荷 min_range_mm

问题：串口侧以 0xFFFF 表示“未知距离”（表 11 min_range_mm）。但 RangeArray.ranges_m 为 float32[]，直接转换后 0xFFFF 将变为 65.535 m 的虚假数值，订阅方无法区分“无回波”与“远处无障碍”。

建议：明确未知距离用 NaN 表示，并在第 3.2 节“无效浮点数不得静默传播”条款中将该字段登记为标准允许 NaN 的自定义消息。

C5  表号体系不完整：30 张表仅 13 张有题注，正文「表 N」引用随之失效

位置：全文表格题注；第 4.3 节表 5「频率」列

问题：全文实际含表格 30 张，但题注只编到「表 13」。术语表、运行模式表、命名规则表、环境基线表、Service／Action 清单表、物理层表、ACK 表、错误码表、网络地址表、分支表、版本表、验收表、问题等级表、交付检查表与签署页共 17 张表没有题注，而正文多处按「表 N」引用。C3 修正的 4.3 节「按表 7」正是该体系失效后暴露出的错误引用之一——那只是症状：引用方与题注方各自按不同的计数顺序理解「表 N」，通读无法发现这类错误，只会随文档继续增补表格而增多。第 9 章验收以文档条款为判据，表号不可靠会直接削弱条款的可追溯性。

建议：本版不重编号。为 30 张表补题注并复核全文引用会波及所有交叉引用，属结构变更而非缺陷修正，应随下一版统一处理（已记入第四节）。在重编号完成前，正文新增表格一律改用「参见 4.1 节环境基线表」式的章节定位，不再引入新的表号。另：附录 A 中 .msg 定义与实现不一致的同类问题（Header 写在常量之前，按 ROS 2 的 .msg 语法直接抄录会解析失败）已由 wheelchair_interfaces 包做常量前置调整规避，现记于 docs/interfaces/README.md 的待修正项，本报告不再重复立项。

三、已验证正确项

以下内容经核算确认无误，修订时不应改动：

| 核查项 | 结论 |
| --- | --- |
| 示例帧 CRC16/MODBUS | 复算得 0x8122，低字节先发为 22 81，与文档一致 |
| CMD_VEL 载荷长度 | 6 字节，与帧头 LENGTH 字段 0x0006 一致 |
| 速度上限换算 | 0.20 m/s 对应 200 mm/s、0.40 rad/s 对应 400 mrad/s，模式表、4.5 节、载荷范围三处数值自洽 |
| SAFETY_STATE 偏移量 | 0+4+1+1+4+2+2+2 = 16 字节，无重叠无空洞 |
| estop_state 编码 | 串口 0–3 与 SafetyStatus.msg 常量 0–3 一一对应 |
| QoS 分档一致性 | 表 4 五档定义与表 5 逐行指定用法一一对应，无误用 |

四、修订优先级与建议排期

| 优先级 | 处理项 | 建议责任方 | 建议时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急 | A1 TF 链路修正；A3 fault_bits 命名空间明确 | 机械结构组 + 自动导航组 + 接口开发负责人 | 当日 |
| 紧急 | A2 posture_enabled 数据来源明确 | 电气动力组 + 系统集成组 | 当日 |
| 高 | B1 补齐 9 条串口载荷定义（优先 0x81） | 电气动力组牵头，接口开发负责人配合 | 本周内 |
| 高 | B2 表 3 与第 2 章划分口径统一 | 系统集成组 | 本周内 |
| 中 | C1、C3、C4（环境基线与文档一致性修订，不改变接口语义） | 架构组 + 各对应接口负责人 | 随 V1.1 一并发布（原建议随 V1.0.1，已与该版合并） |
| 中 | C2 /tf 的 QoS 档调整（改变现有接口的 QoS 语义） | 自动导航组 + 接口开发负责人 | 提 ICR，随次版本 V1.1 发布 |
| 低 | C5 表号体系补全与全文「表 N」引用复核 | 接口文档负责人 + 架构组 | 下一版结构性重编号时统一处理 |

参照文档 8.4 节接口变更流程：本次修正中，涉及串口载荷字段增删的（A2 新增 posture_enabled、B1 补齐 9 条载荷定义）与涉及 QoS 语义变更的（C2），应先提交 ICR 接口变更申请，经接口所有者、架构组与受影响组确认后实施；A1、A3、C1、C3、C4 只修正文档内部矛盾、笔误与要求，不改变已有接口语义，可随补丁版本 V1.0.1 发布。按 8.5 节版本规则：新增可选字段或兼容接口提升次版本，A2 与 B1 合并发布 V1.1；修改字段顺序、单位或语义、删除接口属主版本。因此 A2 必须采用表 11 末尾追加的方式，若改为在已有字段之间插入，将改变 fault_bits 及后续字段偏移，须按 V2.0 处理。本报告定稿时，A1、A3、C1、C3、C4 与 A2 已合并为单次 V1.1 发布（见报告信息表的修订记录）；合并发布不改变各问题的归类、优先级与责任方。

五、评审依据与方法说明

1. 以《第一版全局软硬件接口标准》IW-IF-STD-001 V1.0 全文为评审对象，逐节交叉比对正文、表格与附录三方表述。

2. 对涉及二进制布局的内容（帧格式、载荷偏移、CRC）进行独立复算，未采信文档自述结论。

3. 对涉及单位与数值范围的内容，在模式表、通用约定、Topic 清单、载荷表之间做一致性核对。

4. 对接口责任归属，检查每一公开接口是否存在且仅存在一个所有者。

5. 本报告仅就接口标准本身的技术一致性作出判断，不涉及设备采购事项；第四节列出的建议责任方与时限为架构与接口规范单元的建议，最终由系统集成测试与项目管理组确认。

—— 评审意见结束 ——