多功能智能辅助轮椅项目

第一版全局软硬件接口标准

ROS 2  TF 坐标系  串口通信  网络与版本管理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | IW-IF-STD-001 |
| 版本 | V1.0 |
| 状态 | 第一版发布稿 |
| 编制单位 | 第六组第一小组 架构与接口规范单元 |
| 适用项目 | 基于数字孪生的多功能智能辅助轮椅研发与集成 |
| 发布日期 | 2026 年 9 月 14 日 |

本标准经各组接口负责人评审后生效

发布与使用说明

本标准统一机械、电气、导航、机械臂、语音交互和集成测试六大组之间的软件接口、坐标系、通信帧及协作规则。第一版用于第 1 至第 8 周的数字孪生开发，并作为第 9 周后实物迁移的接口基线。各组应依照本文建立节点、消息和固件；任何影响其他组的接口改动，必须先提交接口变更申请并完成联调评审。

表 1  文档审批信息

| 角色 | 责任 | 签名或负责人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 起草接口标准并维护接口清单 | 第六组第一小组 | 2026-09-14 |
| 复核 | 验证 ROS 2、TF 与串口定义的可实现性 | 各组接口负责人 | 待填写 |
| 批准 | 确认版本生效并通知全项目组 | 第六组组长 | 待填写 |

表 2  版本记录

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 编制 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-14 | 首次发布，定义 ROS 2、TF、串口、网络、Git 与验收基线 | 第六组第一小组 |

文档结构

1 总则与适用范围

2 系统边界与通信架构

3 全局通用约定

4 ROS 2 接口标准

5 TF 坐标系标准

6 上位机与下位机串口协议

7 网络和时间同步标准

8 Git 仓库与接口变更管理

9 联调验收与问题处置

10 AI 工具应用记录

附录 A 自定义消息与动作定义

附录 B 第一周交付检查表

关键结论

所有跨组软件能力必须通过本标准列出的 ROS 2 Topic、Service 或 Action 暴露，禁止通过读取其他组私有文件或进程内变量完成跨组耦合。

真实底盘只接受安全过滤器输出的 /cmd_vel；任何导航、手柄或语音节点均不得直接连接电机驱动。

map 到 odom、odom 到 base_footprint 和静态传感器坐标变换分别设置唯一发布方，禁止重复发布。

串口失联、命令过期、CRC 错误和物理急停均按安全状态处理；软件急停不能代替物理急停。

1 总则与适用范围

1.1 编制目的

本标准用于减少六大组并行开发时的接口歧义，保证仿真环境与实物环境使用同一套命名、数据类型、单位和故障语义。接口稳定优先于局部实现便利；各组可自由设计内部节点，但公开接口必须保持兼容。

1.2 适用范围

Ubuntu 与 ROS 2 Humble 或 Iron 上运行的上位机节点。

ESP32 或 STM32 下位机固件及其与工控机或香橙派之间的串口通信。

Gazebo 或 Isaac Sim 仿真、RViz 2 可视化、Nav2、MoveIt 2、语音识别和状态机调度。

激光雷达、RGB-D 相机、IMU、超声波、电机、推杆、机械臂和急停相关数据。

代码仓库、接口文档、配置文件、测试脚本和接口变更过程。

1.3 编制依据

《计算机网络课程综合实践大作业任务书》。

ROS 2 通用通信机制以及 Nav2、MoveIt 2 的标准接口习惯。

REP 103 坐标轴与 SI 单位约定、REP 105 移动平台坐标系约定。

项目安全红线：完成连续 50 次稳定空载运行及 50 至 70 kg 沙袋配重测试前，严禁人员乘坐进行通电或动态测试。

1.4 术语与约束词

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 上位机 | 运行 ROS 2 的工控机、香橙派或开发计算机 |
| 下位机 | 负责电机、推杆、限位及基础传感器采集的 ESP32 或 STM32 |
| 公开接口 | 被两个及以上大组使用的 Topic、Service、Action、TF 或串口字段 |
| 必须 | 强制要求；不满足时不得进入集成分支或整机联调 |
| 应 | 正常情况下执行；偏离时需在接口变更记录中说明原因 |
| 可 | 允许选择，不构成强制要求 |

1.5 接口责任原则

1. 每个公开接口必须指定唯一所有者。所有者负责定义、实现、测试、版本兼容和故障说明。

2. 发布方保证数据类型、单位、坐标系、频率和时间戳正确；订阅方负责超时检测，不得无限期使用旧数据。

3. 安全相关接口采用失效安全设计。通信中断或字段非法时，系统进入停止或保持状态。

4. 不得在 V1.x 中改变已有字段含义。新增可选字段或接口可提升次版本；破坏兼容性的改动进入 V2.0。

2 系统边界与通信架构

系统由感知、运动执行、导航、机械臂、语音与任务调度、安全监督、仿真和工程管理八类能力组成。ROS 2 是上位机各能力之间的唯一实时集成总线；串口是上位机与底盘下位机之间的基础控制通道；云端大模型仅通过 HTTPS 提供非安全关键的意图解析服务。

表 3  子系统与接口责任

| 子系统 | 主要职责 | 公开接口所有者 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械结构 | URDF、关节限位、传感器安装位姿 | 机械结构组 | 未经评审改变 link 或 joint 名称 |
| 底层控制 | 电机、推杆、限位、基础遥测 | 电气动力组 | 绕过急停或接收未过滤速度 |
| 导航 | SLAM、定位、路径规划与避障 | 自动导航组 | 直接写串口或控制电机 PWM |
| 视觉抓取 | 检测、目标定位、MoveIt 2 与抓取 | 机械臂组 | 自行定义重复 TF 根节点 |
| 语音交互 | 语音文本、意图和对话 | 语音交互组 | 直接执行安全关键动作 |
| 集成测试 | 接口基线、安全门控、测试与发布 | 系统集成组 | 未留记录直接修改他组接口 |

2.1 数据流和控制边界

语音或操作输入 -> 状态机 -> Nav2 / MoveIt 2 / 站立动作

Nav2 / 手柄 / 任务控制 -> 速度复用器 -> 安全过滤器 -> /cmd_vel

/cmd_vel -> 串口桥接节点 -> MCU -> 电机驱动与推杆

传感器与 MCU 遥测 -> ROS 2 Topic / TF -> 导航、机械臂、监控与测试

物理急停 -> 硬件断能或禁止驱动，同时由 MCU 上报 ROS 2 安全状态

物理急停链路必须独立于 ROS 2 和上位机。ROS 2 软件急停用于提前停止、联调和状态传播，不得作为唯一安全措施。

2.2 运行模式

| 模式 | 值 | 允许行为 | 速度限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| INIT | 0 | 节点启动、自检、禁止执行机构运动 | 0 |
| SIMULATION | 1 | Gazebo 或 Isaac Sim 中执行全功能测试 | 线速度不高于 0.8 m/s |
| MANUAL | 2 | 手柄或调试终端控制，安全过滤器生效 | 实物初期不高于 0.20 m/s |
| AUTONOMOUS | 3 | Nav2、机械臂和状态机按任务运行 | 由批准配置限定 |
| STANDING | 4 | 执行站立或坐下流程，底盘驱动锁止 | 0 |
| FAULT | 5 | 故障锁存，仅允许诊断和合规复位 | 0 |
| ESTOP | 6 | 急停锁存，执行机构禁止输出 | 0 |

3 全局通用约定

3.1 命名规则

| 对象 | 规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| ROS 包 | 全小写 snake_case，以 wheelchair_ 开头 | wheelchair_base |
| ROS 节点 | 全小写 snake_case，名称体现单一职责 | serial_bridge |
| Topic | 全小写，层级使用 /，动作或状态语义明确 | /wheelchair/safety/status |
| Service | 动词含义明确，使用 set reset get reload | /wheelchair/system/reset_fault |
| Action | 以业务目标命名，反馈可持续更新 | /wheelchair/arm/grasp_object |
| TF frame | 全小写 snake_case，不以 / 开头 | base_link |
| URDF joint | 部件_位置_joint | front_left_wheel_joint |
| 参数 | 节点私有参数优先，snake_case | command_timeout_ms |
| 固件常量 | 大写 snake_case | MAX_LINEAR_MM_S |

3.2 单位 数值与时间

ROS 2 消息统一使用 SI 单位：米、秒、弧度、米每秒、弧度每秒、伏特、安培和摄氏度。

角度在 ROS 2 中使用弧度；界面可显示角度，但进入公开接口前必须转换。

串口为减少浮点差异，使用带量纲整数，例如 mm、mrad、mV、mA 和 0.1 摄氏度；字段表必须写明缩放比例。

ROS 2 数据必须填写 header.stamp。仿真时所有节点设置 use_sim_time=true，并订阅 /clock；实物时统一使用系统时钟。

所有超时使用单调时钟计算，不受系统时间校准回拨影响。

无效浮点数不得静默传播。NaN 仅可用于标准消息明确允许的未知量，并应同步报告诊断状态。

3.3 坐标轴与符号

采用右手坐标系：x 轴向前，y 轴向左，z 轴向上。

绕 z 轴逆时针为正偏航；绕 x 轴为滚转；绕 y 轴为俯仰。

图像坐标遵循相机驱动约定；进入三维目标接口前必须转换到 frame_id 指定的 ROS 坐标系。

二维导航姿态使用 quaternion 表达，不得直接把角度数值写入 orientation.z。

3.4 配置与参数

1. 可调参数存放在 config/*.yaml，不得把端口、速度上限、串口号、IP 地址或坐标外参硬编码在业务代码中。

2. 仿真与实物配置分别使用 sim 和 real 后缀，通过 launch 参数选择，接口名称保持一致。

3. 安全上限必须同时在上位机安全过滤器和下位机固件中限制，以更严格者为准。

4. 配置变更必须随代码提交，并在 PR 中说明测试环境和前后数值。

4 ROS 2 接口标准

4.1 环境基线

| 项目 | V1.0 约定 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 LTS |
| ROS 2 | Humble 为集成基线；Iron 节点须证明消息和 QoS 兼容 |
| DDS 域 | ROS_DOMAIN_ID=26；如实验室冲突，由架构组统一调整 |
| 工作空间 | wheelchair_ws |
| 接口包 | wheelchair_interfaces，禁止依赖具体业务实现包 |
| 仿真时间 | 仿真节点统一 use_sim_time=true；实物统一 false |

4.2 QoS 配置

表 4  标准 QoS 配置档

| 档位 | 可靠性 | 历史与深度 | 持久性 | 适用接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL | RELIABLE | KEEP_LAST 1 | VOLATILE | 速度、模式、安全命令 |
| STATE | RELIABLE | KEEP_LAST 10 | VOLATILE | 里程计、电池、系统状态 |
| SENSOR | BEST_EFFORT | KEEP_LAST 5 | VOLATILE | 激光、图像、点云、IMU 高频数据 |
| EVENT | RELIABLE | KEEP_LAST 20 | VOLATILE | 故障、语音意图、检测结果 |
| STATIC | RELIABLE | KEEP_LAST 1 | TRANSIENT_LOCAL | /tf_static 和低频静态配置 |

发布方和订阅方必须使用兼容 QoS。图像、点云和激光数据允许丢帧，不允许因重传阻塞控制链路。安全状态采用可靠传输，并由订阅方实施超时保护。

4.3 Topic 清单

表 5  全局 Topic 基线

| Topic | 类型 | 发布方 | 订阅方 | 频率 | QoS | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /cmd_vel | geometry_msgs/msg/Twist | 安全过滤器 | 串口桥 | 20 Hz | CONTROL | 唯一实物底盘速度输入 |
| /wheelchair/cmd_vel/nav | geometry_msgs/msg/Twist | Nav2 | 速度复用器 | 10-20 Hz | CONTROL | Nav2 输出重映射 |
| /wheelchair/cmd_vel/teleop | geometry_msgs/msg/Twist | 手柄节点 | 速度复用器 | 20 Hz | CONTROL | 人工接管优先级高于导航 |
| /wheelchair/cmd_vel/task | geometry_msgs/msg/Twist | 状态机 | 速度复用器 | 按需 20 Hz | CONTROL | 仅用于低速短动作 |
| /wheelchair/base/odom | nav_msgs/msg/Odometry | 底盘里程计或 EKF | 导航与测试 | 30 Hz | STATE | frame_id=odom |
| /joint_states | sensor_msgs/msg/JointState | 底盘与机械臂驱动 | robot_state_publisher MoveIt | 30 Hz | STATE | 关节名称与 URDF 一致 |
| /wheelchair/base/mcu_state | wheelchair_interfaces/msg/McuState | 串口桥 | 监控与测试 | 10 Hz | STATE | 固件版本、通信计数、状态 |
| /wheelchair/power/battery_state | sensor_msgs/msg/BatteryState | 串口桥 | 系统监控 | 1 Hz | STATE | 电压电流百分比 |
| /wheelchair/imu/data | sensor_msgs/msg/Imu | IMU 驱动或串口桥 | EKF 与安全节点 | 50 Hz | SENSOR | frame_id=imu_link |
| /wheelchair/ultrasonic/ranges | wheelchair_interfaces/msg/RangeArray | 串口桥 | 安全与避障 | 10 Hz | SENSOR | 按传感器名与距离数组发布 |
| /scan | sensor_msgs/msg/LaserScan | 雷达驱动 | SLAM 与 Nav2 | 5-15 Hz | SENSOR | frame_id=laser_frame |
| /camera/color/image_raw | sensor_msgs/msg/Image | RGB-D 驱动 | 视觉识别 | 15-30 Hz | SENSOR | 相机原始彩色图 |
| /camera/color/camera_info | sensor_msgs/msg/CameraInfo | RGB-D 驱动 | 视觉识别 | 随图像 | STATE | 内参与畸变参数 |
| /camera/depth/image_rect_raw | sensor_msgs/msg/Image | RGB-D 驱动 | 目标定位 | 15-30 Hz | SENSOR | 深度单位由 encoding 确定 |
| /camera/depth/points | sensor_msgs/msg/PointCloud2 | RGB-D 驱动 | 代价地图与抓取 | 5-15 Hz | SENSOR | 可按算力降频 |
| /map | nav_msgs/msg/OccupancyGrid | SLAM 或 map_server | Nav2 与 RViz | 低频或事件 | STATIC | frame_id=map |
| /wheelchair/perception/detections | vision_msgs/msg/Detection3DArray | 目标识别节点 | 机械臂与状态机 | 5-15 Hz | EVENT | 类别、置信度、三维包围盒 |
| /wheelchair/perception/target_pose | geometry_msgs/msg/PoseStamped | 目标定位节点 | 机械臂规划 | 事件 | EVENT | 必须给出 frame_id 和时间戳 |
| /wheelchair/voice/text | std_msgs/msg/String | 离线语音节点 | 意图解析节点 | 事件 | EVENT | 识别后的原始文本 |
| /wheelchair/voice/intent | wheelchair_interfaces/msg/VoiceIntent | 意图解析节点 | 状态机 | 事件 | EVENT | 结构化意图和参数 |
| /wheelchair/stand/state | wheelchair_interfaces/msg/StandState | 推杆控制节点 | 状态机与安全节点 | 10 Hz | STATE | 姿态、行程、限位和故障 |
| /wheelchair/safety/status | wheelchair_interfaces/msg/SafetyStatus | 安全监督节点 | 全系统 | 10 Hz 加事件 | STATE | 急停、倾角、障碍和故障锁存 |
| /wheelchair/system/mode | wheelchair_interfaces/msg/SystemMode | 状态机 | 全系统 | 2 Hz 加事件 | STATE | 当前模式及变更原因 |
| /diagnostics | diagnostic_msgs/msg/DiagnosticArray | 所有硬件与核心节点 | 监控与测试 | 1 Hz 加事件 | EVENT | 标准诊断聚合入口 |
| /tf | tf2_msgs/msg/TFMessage | 各动态 TF 唯一所有者 | 全系统 | 按表 7 | SENSOR | 禁止重复发布同一变换 |
| /tf_static | tf2_msgs/msg/TFMessage | robot_state_publisher | 全系统 | 启动时 | STATIC | 静态外参 |
| /clock | rosgraph_msgs/msg/Clock | 仿真器 | 仿真节点 | 仿真步进 | STATE | 仅仿真发布 |

4.4 Service 与 Action 清单

| 名称 | 种类与类型 | 服务端 | 用途与约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| /wheelchair/safety/set_soft_estop | Service std_srvs/srv/SetBool | 安全监督节点 | true 锁存软件急停；false 仅提出解除请求，仍需满足硬件与故障条件 |
| /wheelchair/system/reset_fault | Service std_srvs/srv/Trigger | 状态机 | 在速度为零、急停释放且故障源消失后清除可恢复故障 |
| /wheelchair/system/health_check | Service std_srvs/srv/Trigger | 诊断聚合节点 | 返回启动自检结论，详细项同时发布到 /diagnostics |
| /navigate_to_pose | Action nav2_msgs/action/NavigateToPose | Nav2 | 标准点到点导航，不再包装第二套导航 Action |
| /wheelchair/arm/grasp_object | Action wheelchair_interfaces/action/GraspObject | 抓取执行节点 | 识别、规划、夹爪闭合与抬升的完整动作 |
| /wheelchair/stand/change_posture | Action wheelchair_interfaces/action/ChangePosture | 推杆控制节点 | 坐下、站立或保持；执行期间底盘必须锁止 |

4.5 速度命令仲裁

1. 安全过滤器拥有最高控制权，可把任意速度命令置零。

2. 手柄人工接管优先于 Nav2；Nav2 优先于状态机低速直控。语音通常生成导航目标，不直接持续发布速度。

3. 速度源必须以 10 Hz 以上刷新。超过 200 ms 未更新即视为过期，复用器输出零速度。

4. 实物初期线速度上限为 0.20 m/s、角速度上限为 0.40 rad/s；通过安全评审后只允许用受版本控制的配置文件调整。

5. 站立、急停、严重倾斜、串口失联或关键传感器故障时，线速度和角速度强制为零。

4.6 节点生命周期与启动顺序

1  robot_state_publisher 与静态 TF

2  硬件驱动和 serial_bridge

3  diagnostics 与 safety_supervisor

4  localization / SLAM 与 perception

5  Nav2 与 MoveIt 2

6  voice 与 task_supervisor

7  cmd_vel_mux 与 safety_filter 进入 ACTIVE

核心节点应采用 ROS 2 Lifecycle。任一安全前置节点未激活时，控制输出保持为零。关停顺序与启动顺序相反，并在断开串口或电源前发送零速度。

5 TF 坐标系标准

5.1 TF 主链

map -> odom -> base_footprint -> base_link

base_link -> laser_frame

base_link -> imu_link

base_link -> camera_link -> camera_color_optical_frame

base_link -> camera_depth_optical_frame

base_link -> seat_link -> arm_base_link -> arm_link_1 ... arm_link_6 -> gripper_link

frame 名称不得带前导斜杠。TF 树只能有一个根节点；同一 parent-child 变换只能由一个节点发布。光学坐标系按相机驱动标准保持 z 向前、x 向右、y 向下，业务节点不得手工改写图像坐标含义。

V1.0 规定相机驱动关闭 TF 发布功能，由 robot_state_publisher 统一发布 camera_link 与两个 optical_frame 的静态变换，避免驱动与 URDF 重复发布。

表 6  坐标系定义

| Frame | 父坐标系 | 含义 | 发布方 | 类型或频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| map | 无 | 全局固定地图坐标系 | SLAM 或 map_server | 根坐标系 |
| odom | map | 局部连续里程计坐标系 | SLAM 或定位节点 | 5-20 Hz |
| base_footprint | odom | 车体在地面的投影，z=0 | EKF 或底盘里程计 | 30 Hz |
| base_link | base_footprint | 车体几何参考中心 | robot_state_publisher | 静态或关节派生 |
| laser_frame | base_link | 激光雷达测量原点 | robot_state_publisher | 静态 |
| imu_link | base_link | IMU 测量原点 | robot_state_publisher | 静态 |
| camera_link | base_link | RGB-D 相机机械安装坐标系 | robot_state_publisher | 静态 |
| camera_color_optical_frame | camera_link | 彩色图像光学坐标系 | robot_state_publisher | 静态 |
| camera_depth_optical_frame | camera_link | 深度图像光学坐标系 | robot_state_publisher | 静态 |
| seat_link | base_link | 座椅与站立机构参考坐标系 | robot_state_publisher | 随关节状态 |
| arm_base_link | seat_link | 机械臂基座坐标系 | robot_state_publisher | 静态 |
| gripper_link | arm_link_6 | 夹爪工具中心参考 | robot_state_publisher | 随关节状态 |

5.2 TF 所有权

| 变换 | 唯一发布方 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| map -> odom | SLAM 或定位节点二选一 | 切换模式时不得同时运行两个发布源 |
| odom -> base_footprint | robot_localization EKF 或底盘里程计二选一 | 连续无跳变，时间戳新鲜 |
| base_footprint -> base_link | robot_state_publisher | 安装高度与 URDF 一致 |
| base_link -> 传感器 | robot_state_publisher | 外参来自 CAD 和实测标定 |
| 机械臂关节链 | robot_state_publisher | JointState 名称、数量和 URDF 一致 |

5.3 TF 验收条件

运行 ros2 run tf2_tools view_frames 后只有一棵连通树，无重复发布警告。

任意传感器数据的 header.frame_id 在 TF 树中存在，并可在数据时间戳处转换到 base_link。

静态外参误差应在安装和标定报告中记录；更新外参需同步更新 URDF 或标定 YAML。

map 和 odom 的职责不得交换：map 可发生全局校正，odom 必须局部连续。

6 上位机与下位机串口协议

6.1 物理层参数

| 参数 | V1.0 约定 |
| --- | --- |
| 接口 | USB CDC 或 USB 转 UART；实物布线较长时可使用隔离 RS-485 |
| 波特率 | 115200 bit/s |
| 数据格式 | 8 数据位，1 停止位，无校验，8N1 |
| 字节序 | 多字节整数统一 little-endian |
| 最大载荷 | 128 byte |
| 发送策略 | 二进制帧，无行结束符；控制命令可要求 ACK |
| 端口配置 | 通过参数 serial_port 和 baud_rate 配置，不得硬编码 COM 或 /dev 名称 |

6.2 通用数据帧

表 7  串口帧格式

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | SOF | 固定 0xAA 0x55 |
| 2 | 1 | VERSION | 协议版本，V1.0 固定 0x01 |
| 3 | 1 | MSG_ID | 消息编号，见表 8 |
| 4 | 1 | FLAGS | bit0 ACK_REQ，bit1 IS_ACK，bit2 IS_ERROR，其余必须为 0 |
| 5 | 2 | SEQ | 序号 uint16，发送方每帧递增，溢出后回到 0 |
| 7 | 2 | LENGTH | PAYLOAD 字节数 uint16，范围 0 至 128 |
| 9 | N | PAYLOAD | 消息载荷，按 MSG_ID 解释 |
| 9+N | 2 | CRC16 | CRC-16/MODBUS，覆盖 VERSION 至 PAYLOAD，低字节先发送 |

接收端先查找 SOF，再读取固定头和 LENGTH。LENGTH 超过 128 时立即丢弃并重新同步。CRC 错误帧不得执行，也不得用其中的 SEQ 更新有效序号。

6.3 消息编号

表 8  串口消息编号

| ID | 名称 | 方向 | 频率 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | HOST_HEARTBEAT | 上位机 -> MCU | 10 Hz | 上位机存活和系统模式 |
| 0x10 | CMD_VEL | 上位机 -> MCU | 20 Hz | 底盘线速度和角速度命令 |
| 0x11 | CMD_POSTURE | 上位机 -> MCU | 事件 | 坐下、站立或保持命令 |
| 0x12 | CMD_SOFT_ESTOP | 上位机 -> MCU | 事件 | 软件急停锁存或解除请求 |
| 0x13 | CMD_OUTPUT_ENABLE | 上位机 -> MCU | 事件 | 执行机构使能；自检未通过时拒绝 |
| 0x7E | ACK_NACK | 双向 | 响应 | 确认可执行命令或返回错误 |
| 0x81 | MCU_HEARTBEAT | MCU -> 上位机 | 10 Hz | 固件状态和通信计数 |
| 0xA0 | BASE_STATE | MCU -> 上位机 | 30 Hz | 里程计、速度和四轮速度 |
| 0xA1 | IMU_STATE | MCU -> 上位机 | 50 Hz | 加速度、角速度和姿态 |
| 0xA2 | POWER_STATE | MCU -> 上位机 | 1 Hz | 电池电压、电流、SOC 和温度 |
| 0xA3 | SAFETY_STATE | MCU -> 上位机 | 10 Hz 加事件 | 急停、限位、倾角和故障位 |
| 0xA4 | ULTRASONIC_STATE | MCU -> 上位机 | 10 Hz | 超声波距离数组 |

6.4 核心载荷定义

表 9  CMD_VEL 载荷  MSG_ID 0x10

| 偏移 | 类型 | 字段 | 单位与范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | int16 | linear_x | mm/s；实物初期 -200 至 200 |
| 2 | int16 | angular_z | mrad/s；实物初期 -400 至 400 |
| 4 | uint16 | timeout_ms | 命令有效期，100 至 500，推荐 200 |

表 10  BASE_STATE 载荷  MSG_ID 0xA0

| 偏移 | 类型 | 字段 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | uint32 | mcu_time_ms | MCU 启动后的毫秒数 |
| 4 | int32 | x_mm | 里程计 x，mm |
| 8 | int32 | y_mm | 里程计 y，mm |
| 12 | int32 | yaw_mrad | 偏航角，mrad |
| 16 | int16 | linear_mm_s | 线速度，mm/s |
| 18 | int16 | angular_mrad_s | 角速度，mrad/s |
| 20 | int16[4] | wheel_mm_s | 前左、前右、后左、后右轮速，mm/s |

表 11  SAFETY_STATE 载荷  MSG_ID 0xA3

| 偏移 | 类型 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | uint32 | mcu_time_ms | MCU 时间 |
| 4 | uint8 | estop_state | 0 释放，1 物理急停，2 软件急停，3 两者同时 |
| 5 | uint8 | drive_enabled | 0 禁止输出，1 允许输出 |
| 6 | uint32 | fault_bits | 故障位，见表 12 |
| 10 | int16 | roll_mrad | 车体滚转角 |
| 12 | int16 | pitch_mrad | 车体俯仰角 |
| 14 | uint16 | min_range_mm | 最近障碍距离，未知为 0xFFFF |

表 12  fault_bits 位定义

| 位 | 名称 | 等级 | 系统行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | COMM_TIMEOUT | 严重 | 速度置零，禁止驱动 |
| 1 | PHYSICAL_ESTOP | 严重 | 硬件急停锁存，禁止驱动 |
| 2 | SOFT_ESTOP | 严重 | 软件急停锁存，禁止驱动 |
| 3 | OVERCURRENT | 严重 | 禁止对应输出并报告 |
| 4 | UNDERVOLTAGE | 严重 | 停止运动，保护电池 |
| 5 | OVERTEMPERATURE | 严重 | 停止或降额，按固件阈值 |
| 6 | TILT_LIMIT | 严重 | 速度置零，禁止站立 |
| 7 | ACTUATOR_LIMIT | 警告或严重 | 停止推杆，保留底盘判断 |
| 8 | SENSOR_INVALID | 警告 | 标记数据无效并通知上位机 |
| 9 | CRC_RATE_HIGH | 警告 | 保持安全限速并检查链路 |
| 10-31 | RESERVED | 保留 | 发送端置 0，接收端忽略未知位并记录 |

6.5 ACK NACK 与错误码

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ack_seq | uint16 | 被确认命令的 SEQ |
| ack_msg_id | uint8 | 被确认命令的 MSG_ID |
| result | uint8 | 0 成功；非 0 为错误码 |
| detail | uint16 | 错误补充信息，无补充时为 0 |

| 错误码 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | OK | 命令已接收并通过合法性检查 |
| 1 | BAD_LENGTH | 载荷长度不符合消息定义 |
| 2 | UNSUPPORTED | 版本或消息编号不支持 |
| 3 | INVALID_VALUE | 字段越界或保留位非零 |
| 4 | NOT_READY | 自检未通过或设备未就绪 |
| 5 | SAFETY_LOCKED | 急停、倾斜或故障锁存导致拒绝 |
| 6 | BUSY | 已有互斥动作正在执行 |
| 7 | TIMEOUT | 命令已过有效期 |
| 8 | INTERNAL_ERROR | 固件内部错误 |

6.6 超时与重试策略

MCU 连续 300 ms 未收到有效 HOST_HEARTBEAT 或 CMD_VEL 时，立即把底盘速度置零。

连续 1000 ms 未收到上位机有效帧时，置 COMM_TIMEOUT 故障并禁止驱动，直至通信恢复且收到合规复位。

CMD_VEL 不重发旧命令；上位机持续发送最新值。配置、推杆、急停和使能等离散命令设置 ACK_REQ，100 ms 无响应可重试 2 次。

重复 SEQ 的离散命令只执行一次，并再次返回相同 ACK，避免重试造成重复动作。

CRC 错误帧直接丢弃并计数；CRC 错误率 10 秒内超过 1% 时设置 CRC_RATE_HIGH。

6.7 完整帧示例

以下示例表示 SEQ=42、线速度 200 mm/s、角速度 0、有效期 200 ms 的 CMD_VEL 帧，并请求 ACK：

AA 55 01 10 01 2A 00 06 00 C8 00 00 00 C8 00 22 81

CRC16/MODBUS = 0x8122，低字节先发送

7 网络和时间同步标准

7.1 以太网地址规划

| 对象 | 主机名 | 建议地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心计算机 | wheelchair-core | 192.168.50.10 | ROS 2 核心节点与时间源 |
| 激光雷达 | wheelchair-lidar | 192.168.50.20 | 如设备只支持固定地址 |
| RGB-D 或视觉计算节点 | wheelchair-vision | 192.168.50.30 | 可与核心计算机合并 |
| 开发机 | wheelchair-dev-NN | 192.168.50.100-199 | 优先 DHCP 保留 |
| 网关或路由器 | wheelchair-router | 192.168.50.1 | 仅提供局域网与受控外网 |

使用独立的 192.168.50.0/24 私有网段。若实验室网络策略不允许自建网段，由架构组统一替换地址表；任何成员不得单独修改设备地址。ROS 2 DDS 只在受控局域网中发现，不跨校园公共网络直接广播。

7.2 网络服务约定

SSH 使用 TCP 22，仅允许密钥登录或实验室统一账号策略。

云端大模型 API 使用 HTTPS TCP 443。API 密钥通过环境变量或密钥文件注入，不得提交 Git。

DDS 使用默认 UDP 发现和数据端口。路由器、防火墙或 Docker 配置必须允许同一 ROS_DOMAIN_ID 内通信。

相机和点云大流量数据不得通过不稳定无线网络承担安全控制；必要时在本机处理后发布降频结果。

7.3 时间同步

1. 实物系统以 wheelchair-core 为局域网时间参考，其他计算节点使用 chrony 或 systemd-timesyncd 同步。

2. 启动联调前，各计算节点时间偏差应小于 20 ms；视觉抓取和多传感器融合建议小于 5 ms。

3. MCU 上报 mcu_time_ms，由 serial_bridge 在接收时转换为 ROS 时间并监测漂移。不得把 MCU 启动时间直接填入 ROS epoch 时间戳。

4. 仿真只使用 /clock；同一仿真进程中不得混用系统时间和仿真时间。

8 Git 仓库与接口变更管理

8.1 仓库目录

wheelchair-project/

wheelchair_ws/src/wheelchair_interfaces/

wheelchair_ws/src/wheelchair_description/

wheelchair_ws/src/wheelchair_base/

wheelchair_ws/src/wheelchair_navigation/

wheelchair_ws/src/wheelchair_manipulation/

wheelchair_ws/src/wheelchair_voice/

wheelchair_ws/src/wheelchair_supervisor/

wheelchair_ws/src/wheelchair_simulation/

firmware/base_controller/

config/sim/  config/real/

docs/interfaces/  docs/tests/

tests/interface/  tools/

8.2 分支与提交规则

| 分支或对象 | 命名 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 主分支 | main | 只保存可演示、可回退的版本；禁止直接 push |
| 集成分支 | develop | 各组联调入口；通过构建和接口测试后合并 |
| 功能分支 | feature/gN-issue-short-name | N 为大组编号，一个分支对应一个任务 |
| 修复分支 | fix/gN-issue-short-name | 修复缺陷，不夹带无关重构 |
| 发布分支 | release/vX.Y | 冻结接口，允许修复阻断问题 |
| 标签 | vX.Y.Z | 阶段验收、仿真验收和实物验收必须打标签 |
| 提交信息 | type(scope): summary | 例 feat(interface): add safety status message |

8.3 Pull Request 门禁

至少一名代码所有者和一名受影响大组接口负责人评审。

colcon build 无错误，接口包生成成功，相关单元测试和接口测试通过。

涉及 Topic、Service、Action、TF、串口或参数的改动必须同步更新 docs/interfaces/interface_registry.yaml。

PR 描述列出变更原因、影响范围、兼容性、验证命令、测试结果和回退方法。

不得提交 build、install、log、模型大文件、录制数据、API 密钥、密码或个人绝对路径。

8.4 接口变更流程

1. 提出：在 Git Issue 创建 ICR 接口变更申请，说明现状、目标、受影响接口和替代方案。

2. 评估：接口所有者、架构组和所有受影响组确认兼容性、安全影响与联调成本。

3. 批准：V1.x 兼容性新增由架构组批准；破坏性修改须经六大组接口负责人共同确认。

4. 实现：先更新 wheelchair_interfaces 与接口注册表，再更新发布方和订阅方。

5. 验证：执行接口自动测试、仿真闭环测试和必要的实物低速测试。

6. 发布：更新版本记录并打标签。废弃接口至少保留一个阶段，运行时输出 deprecation 警告。

8.5 版本规则

| 变更 | 版本示例 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 修正文档错字、实现缺陷，不改变接口 | 1.0.0 -> 1.0.1 | 补丁版本 |
| 新增兼容 Topic、可选字段或诊断项 | 1.0 -> 1.1 | 次版本，旧调用仍可工作 |
| 修改类型、字段顺序、单位、语义或删除接口 | 1.x -> 2.0 | 主版本，必须迁移评审 |

9 联调验收与问题处置

9.1 第一版接口验收

| 编号 | 验收项 | 通过条件 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| IF-01 | 接口包构建 | wheelchair_interfaces 在干净工作空间 colcon build 成功 | 构建日志 |
| IF-02 | Topic 名称与类型 | ros2 topic list/type 与表 5 一致，无重复私有替代接口 | 命令输出 |
| IF-03 | QoS 兼容 | 所有订阅连接成功，无 QoS incompatibility 警告 | 节点日志 |
| IF-04 | TF 完整性 | TF 单树连通、唯一发布、时间戳有效 | view_frames 与 tf2_echo |
| IF-05 | 串口正常帧 | 连续 10000 帧无解析错误，字段缩放一致 | 自动测试报告 |
| IF-06 | 串口异常帧 | CRC、超长和截断帧被丢弃且不执行 | 故障注入日志 |
| IF-07 | 通信超时 | 300 ms 内速度归零，1000 ms 内进入通信故障 | 波形或日志 |
| IF-08 | 急停链路 | 物理急停独立生效，ROS 状态正确锁存 | 测试记录 |
| IF-09 | 速度仲裁 | 多速度源竞争时优先级和超时符合 4.5 | rosbag 与曲线 |
| IF-10 | 仿真实物一致 | sim 和 real 配置仅实现不同，公开接口相同 | 接口 diff |

9.2 问题等级

| 等级 | 定义 | 处置时限 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 危及人身或可能造成执行机构失控 | 立即停止测试 | 急停无效、失联仍运动 |
| P1 | 阻断多组联调或造成主要功能不可用 | 当日给出负责人和方案 | TF 断树、接口类型不一致 |
| P2 | 功能降级但有临时绕行方案 | 下个集成节点前解决 | 传感器频率不足、诊断缺失 |
| P3 | 文档、命名或体验问题 | 纳入迭代 | 说明不完整、日志格式不统一 |

9.3 故障现场保留

记录版本标签、提交哈希、运行模式、参数文件、硬件连接、发生时间和复现步骤。

保存 /diagnostics、/wheelchair/safety/status、/tf、/cmd_vel、/wheelchair/base/odom 等关键数据的 rosbag。

保存 serial_bridge 原始帧十六进制日志，但不得在正常运行中无限增长。

安全故障复现必须使用架空轮、仿真或沙袋，未通过安全门禁前禁止人员乘坐。

10 AI 工具应用记录

依据课程任务书的学术诚信要求，本项目在代码、故障排查、数学推导和文档撰写中使用 AI 工具时，必须区分 AI 建议与团队最终工程决策。AI 输出不得未经验证直接进入安全关键控制链路；接口所有者仍对定义、实现、测试和安全后果负责。

表 13  本文档 AI 工具应用记录

| 应用环节 | AI 辅助内容 | 团队自主审查与重构 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档框架 | 根据课程任务形成接口规范章节结构 | 对照任务书确认适用范围、交付要求和安全红线 | 第六组第一小组 |
| ROS 2 接口草案 | 辅助整理 Topic、Service、Action、QoS 和 TF 命名建议 | 结合项目模块划分统一所有者、频率、坐标系和安全边界 | 接口负责人待填写 |
| 串口协议草案 | 辅助设计帧结构、CRC、ACK、错误码与超时策略 | 电气组需在 MCU 上实测资源占用、字节序、错误恢复和电机停止时延 | 电气接口负责人待填写 |
| 文档排版 | 辅助生成表格、标题层级和验收清单 | 第一小组逐页检查内容完整性和可读性 | 第六组第一小组 |

10.1 后续 AI 使用登记要求

每次提交 AI 生成或显著修改的代码时，在 PR 中填写工具名称、输入目的、采用内容、人工修改和验证结果。

涉及速度、急停、推杆、姿态保护、路径规划或机械臂运动的 AI 建议，必须通过仿真、单元测试和安全工况测试后使用。

不得向外部 AI 服务提交 API 密钥、密码、个人信息、校园内网地址或未经许可的敏感数据。

最终工程文档应保留本章节，并由各模块负责人补充真实使用记录，不得仅保留模板文字。

附录 A 自定义消息与动作定义

以下定义是 V1.0 的接口草案。实际文件应放置于 wheelchair_interfaces 包，并由接口包单独版本管理。字段不得在未发起 ICR 的情况下改序、改名或改单位。

A.1 SafetyStatus.msg

std_msgs/Header header

uint8 ESTOP_RELEASED=0

uint8 ESTOP_PHYSICAL=1

uint8 ESTOP_SOFTWARE=2

uint8 ESTOP_BOTH=3

uint8 estop_state

bool drive_enabled

bool posture_enabled

uint32 fault_bits

float32 roll_rad

float32 pitch_rad

float32 min_obstacle_distance_m

string summary

A.2 McuState.msg

std_msgs/Header header

string firmware_version

uint32 uptime_ms

uint32 valid_rx_frames

uint32 crc_error_frames

uint32 timeout_count

uint16 last_rx_seq

uint8 controller_state

A.3 RangeArray.msg

std_msgs/Header header

string[] sensor_names

float32[] ranges_m

float32 min_range_m

float32 max_range_m

A.4 VoiceIntent.msg

std_msgs/Header header

string intent

string[] parameter_names

string[] parameter_values

float32 confidence

string original_text

string request_id

A.5 StandState.msg

std_msgs/Header header

uint8 UNKNOWN=0

uint8 SEATED=1

uint8 MOVING_TO_STAND=2

uint8 STANDING=3

uint8 MOVING_TO_SEAT=4

uint8 FAULT=5

uint8 state

float32 position_ratio

bool lower_limit

bool upper_limit

uint32 fault_bits

A.6 SystemMode.msg

std_msgs/Header header

uint8 INIT=0

uint8 SIMULATION=1

uint8 MANUAL=2

uint8 AUTONOMOUS=3

uint8 STANDING=4

uint8 FAULT=5

uint8 ESTOP=6

uint8 mode

string reason

A.7 GraspObject.action

# Goal

string object_id

geometry_msgs/PoseStamped target_pose

float32 approach_distance_m

---

# Result

bool success

uint16 error_code

string message

---

# Feedback

uint8 stage

float32 progress

string message

A.8 ChangePosture.action

# Goal

uint8 HOLD=0

uint8 SEAT=1

uint8 STAND=2

uint8 target

float32 speed_ratio

---

# Result

bool success

uint16 error_code

string message

---

# Feedback

uint8 current_state

float32 position_ratio

附录 B 第一周交付检查表

| 状态 | 交付项 | 责任人 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待确认 | 六大组接口负责人名单 | 第六组第一小组 | 每组至少指定 1 名固定接口联系人 |
| 待确认 | IW-IF-STD-001 V1.0 评审 | 六大组接口负责人 | 完成评审意见并签字或在 Git 留痕 |
| 待创建 | wheelchair-project Git 仓库 | 仓库管理员 | main 受保护，develop 可通过 PR 合并 |
| 待创建 | wheelchair_interfaces ROS 2 包 | 接口开发负责人 | msg srv action 可独立构建 |
| 待创建 | interface_registry.yaml | 接口文档负责人 | 登记名称、类型、所有者、频率、QoS 和版本 |
| 待创建 | 串口编解码测试 | 电气接口负责人 | 含正常帧、CRC 错误、截断、超长和重复序号 |
| 待验证 | TF 树初版 | 机械与导航接口负责人 | URDF 在 RViz 2 加载且主链连通 |
| 待验证 | 统一开发环境 | 各组接口负责人 | Ubuntu 22.04、ROS 2 与 ROS_DOMAIN_ID 一致 |
| 待归档 | AI 工具应用记录 | 文档负责人 | 记录 AI 生成内容与团队自主审查、调试和重构内容 |

第一周发布会议建议议程

1. 确认六大组接口联系人和公开接口所有者。

2. 逐项审议表 5 Topic、Service、Action 与表 6 TF 定义。

3. 由电气组确认串口字段是否满足固件资源和传感器接线方案。

4. 由导航组与机械臂组确认 frame 名称、URDF joint 名称和传感器频率。

5. 创建 Git 仓库、接口包和接口变更 Issue 模板。

6. 确定 V1.0 生效时间、下次接口冻结时间和首轮仿真联调日期。

签署页

| 大组 | 接口负责人 | 评审结论 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械结构与物理装配组 |  | 同意 有条件同意 退回 |  |
| 电气动力与底层控制组 |  | 同意 有条件同意 退回 |  |
| 自动导航与 SLAM 算法组 |  | 同意 有条件同意 退回 |  |
| 机械臂视觉与抓取控制组 |  | 同意 有条件同意 退回 |  |
| 语音交互与多模态控制组 |  | 同意 有条件同意 退回 |  |
| 系统集成测试与项目管理组 |  | 同意 有条件同意 退回 |  |